НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра Релейной Защиты и Автоматизациия Энергосистем

Лабораторная работа №3

“ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРОВ МЕТОДОМ РУЧНОГО ПОДБОРА”

| Выполнил: | Жещинский А.И. |
| --- | --- |
| Группа: | Э – 13М – 19 |
| Вариант: | №7 |
| Проверил: | Благоразумов Д.О. |

Москва 2019г.

- Цель работы

Определение  показателей  качества  стационарной  системы автоматического  управления  в  установившихся  и  переходных  режимах  прямыми и косвенными методами.

- Исходные данные, задание.

Рис. 0. Структурная схема САУ частоты вращения турбины

Элементы САУ, моделируемые звеньями структурной схемы:

1. Генератор

2. Гидравлическая турбина / паровая турбина

3. Усилительно – исполнительный орган

4. Регулятор

Таблица 1.  Предельные показатели качества по вариантам

| № Варианта | Время регулирования, с | Показатель колебательности | Перерегулирование ,% | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15 | 1,22 | 27 | ПИД, П |

- Экспериментальная часть.

В ходе работы в схему САУ был внесен регулятор, призванный обеспечить контроль качества переходного процесса в установке.

Поведение САУ по умолчанию:

Рис.1 Переходная характеристика исходной САУ.

Рис.2 График полюсов исходной САУ.

Рис.3 ЛАФЧХ исходной САУ.

Вывод консоли:

**************************************** STEP RESPONCE: 14 s^2 + 281 s + 20 ------------------------------------------------ 43.75 s^4 + 198.8 s^3 + 113.2 s^2 + 298.2 s + 21 ******************** Перерегулирование составляет: 80.62 % Полученная величина выше оптимальной области регулирования ******************** Величина: 1.708 и время достижения первого максимума: 2.702 ******************** Степень затухания составляет: 0.153 ******************** Время регулирования: 29.92 c Полученная величина выше оптимальной области регулирования ******************** Колебательность составляет: 7 вершин или 84.727 % Полученная величина колебаний выше оптимальной области регулирования ******************** Интеграл составил: 6.833 **************************************** POLES ANALYZE: Полюса плоскости: Полюс 1 : (-4.3034+0j) Полюс 2 : (-0.0836+1.2406j) Полюс 3 : (-0.0836-1.2406j) Полюс 4 : (-0.0721+0j) По критерию полюсов система устойчива Время регулирования: 13.8618 Отлично ******************** Колебательность составляет: 1.5034 ******************** Перерегулирование: 12.3742 % Отлично ******************** Степень затухания: 0.984 **************************************** BODE FUNCTION: Показатель колебательности M: 4.0356 Степень затухания выше оптимального регулировочного диапазона Время регулирования: 7.1129 Отлично ******************** Запас по фазе: -6.6208 Запаса по фазе недостаточно ******************** Запас по амплитуде: 1.2916 Запас достаточен

8 из 10 коэффициентов массива показывают отклонение по показателям качества, последние 2 – по запасу амплитуды и фазы, соответственно. Значение “-1” показывает, что показатель выше нормы, “1” – что показатель ниже нормы.

[-1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 1, 0]

Как видно, большинство показателей качества в неотрегулированной системе получились выше нормы, следовательно, необходима дополнительная регулировка ПП.

Следующим шагом поочередно в схему были внесены регуляторы пропорционального и ПИД действия. Показатели качества снимались по прямому методу оценки качества и сравнивались с критическими

В результате ручного подбора параметров получились следующие значения:

- Регулятор пропорционального действия при k = 0.1  удовлетворяет всем показателям качества, представленным в таблице 1. Стоит отметить, что параметры изменялись в строну увеличения при увеличении пропорционального коэффициента и хотя бы один из параметров выходил за предел оптимального регулирования между значениями 0.1 и 0.2.

Поведение САУ:

Рис.4 Переходная характеристика САУ с П – регулятором.

Рис.5 График полюсов САУ с П – регулятором.

Рис.6 ЛАФЧХ САУ с П – регулятором.

Вывод консоли:

**************************************** STEP RESPONCE: 1.4 s^2 + 28.1 s + 2 ----------------------------------------------- 43.75 s^4 + 198.8 s^3 + 100.7 s^2 + 45.35 s + 3 ******************** Перерегулирование составляет: 26.6303% Отлично ******************** Величина: 0.8459 и время достижения первого максимума: 7.6576 ******************** Степень затухания составляет: 0.1917 ******************** Время регулирования: 13.2632 c Отлично ******************** Колебательность составляет: 1 вершин или 80.8215 % Отлично ******************** Интеграл составил: 2.71689 **************************************** POLES ANALYZE: Полюса плоскости: Полюс 1 : (-4.0353+0j) Полюс 2 : (-0.2150+0.41607j) Полюс 3 : (-0.215-0.41j) Полюс 4 : (-0.0774+0j) По критерию полюсов система устойчива Время регулирования: 12.9083 Отлично ******************** Колебательность составляет: 1.0938 ******************** Перерегулирование: 5.6579 % Полученная величина ниже оптимальной области регулирования ******************** Степень затухания: 0.9967 **************************************** BODE FUNCTION: Показатель колебательности M: 1.317026930228272 Время регулирования: 23.0279079865289 Полученная величина выше оптимальной области регулирования ******************** Запас по фазе: 96.06156118253729 Запас достаточен ******************** Запас по амплитуде: 26.264475239941873 Запас достаточен

Список показателей качества:

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0, 0]

Как видно, в данной АСУ практически по всем методам оценки выполняется качественное регулирование переходных процессов. Запасы по амплитуде и фазе так же в профиците

- Регулятор ПИД  при коэффициентах KП = 1, KД = 2 и KИ = 1 удовлетворяет всем показателям качества, представленным в таблице 1. Стоит отметить, что при уменьшении KП наблюдался выход САУ в состояние предельной устойчивость, при увеличении – режим затухающий, но выходящий за пределы норм регулирования. Уменьшение KД  приводило  к выходу из устойчивости системы, в то время как  дальнейшее увеличение только  уменьшало быстродействие системы. Уменьшение KИ  приводило  к выходу из устойчивости системы, увеличение, вкупе с KД позволяло увеличить быстродействие системы. При этом достичь запаса по амплитуде так и не удалось.

Поведение САУ:

Рис.7 Переходная характеристика САУ с ПИД – регулятором.

Рис.8 График полюсов САУ с ПИД – регулятором.

Рис.9 ЛАФЧХ САУ с ПИД – регулятором.

Вывод консоли:

**************************************** STEP RESPONCE: 56 s^4 + 1152 s^3 + 656 s^2 + 321 s + 20 -------------------------------------------------------- 87.5 s^5 + 453.5 s^4 + 1350 s^3 + 690.5 s^2 + 323 s + 20 ******************** Перерегулирование составляет: 10.8516% Отлично ******************** Величина: 1.1085 и время достижения первого максимума: 1.1505 ******************** Степень затухания составляет: 0.0954 ******************** Время регулирования: 5.3525 c Отлично ******************** Колебательность составляет: 1 вершин или 90.4509 % Отлично ******************** Интеграл составил: 0.5459 **************************************** POLES ANALYZE: Полюса плоскости: Полюс 1 : (-2.3345+2.7022j) Полюс 2 : (-2.3345-2.7022j) Полюс 3 : (-0.2212+0.4498j) Полюс 4 : (-0.2212-0.4498j) Полюс 5 : (-0.0713+0j) По критерию полюсов система устойчива Время регулирования: 14.0232Отлично ******************** Колебательность составляет: 1.1137 ******************** Перерегулирование: 5.9556 % Полученная величина ниже оптимальной области регулирования ******************** Степень затухания: 0.9964 **************************************** BODE FUNCTION: Показатель колебательности M: 1.13464 Время регулирования: 4.4459 Отлично ******************** Запас по фазе: 164.1404 Запас достаточен Запаса по амплитуде недостаточно

Список показателей качества:

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

Как видно, практически все показатели качества, за исключением запаса по амплитуде, находятся в пределах нормы регулирования.

- Вывод.

Отдельные заключения по влиянию коэффициентов регулятора на переходные режимы САУ сделаны в части выше. Здесь же стоит отметить, что регулировка с помощью ПИД – регулятора оказалась эффективнее за счет того, что его природа позволяет большую гибкость при настройке, хотя и сложнее в плане перебора значений. Пропорциональный регулятор не дал бы такого результата в САУ с более сложным переходным процессом и скорее всего оказался бы бесполезен.

Приложение. Код программы.

RegulateByHand.py

from src.Lab3.Analyzer import Regulator_analyzer

from src.Lab3.Regulator import Regulator_body

from src.Lab3.Scheme import Scheme_body

def regulator_customization():

"""

main function

:return:

"""

boop = True

actual_keys = []

k, Td, Tu = 1, 1, 1

Reg_type = "Prop"

regulator = Regulator_body()

regs_w = 0

while boop:

if Reg_type == "PID":

print("k = ", k, " Td = ", Td, "Tu = ", Tu)

k = float(input("\nВведите коэфф k: "))

Td = float(input("Введите коэфф Td: "))

Tu = float(input("Введите коэфф Tu: "))

regulator.set_regs(k, Td, Tu)

regs_w = regulator.PID_reg()

elif Reg_type == "Prop":

print("k = ", k)

k = float(input("\nВведите коэфф k: "))

regulator.set_regs(k)

regs_w = regulator.Prop_reg()

print(regulator)

grand_gear_function = Scheme_body(regs_w=regs_w)

analyzer = Regulator_analyzer(w_f=grand_gear_function)

actual_keys.append(analyzer.get_trans_func())

for key in actual_keys:

print(key)

Regulator.py

from control import tf, parallel

class Regulator_body:

def __init__(self, k=1, Td=1, Tu=1):

"""

constructor

:param k: proportional coefficient

:param Td: differential coefficient

:param Tu: integral coefficient

"""

self.k = k

self.Td = Td

self.Tu = Tu

def get_regulator_koeffs(self):

"""

getter

:return:

"""

return self.k, self.Td, self.Tu

def set_regs(self, k=1, Td=1, Tu=1):

"""

setter

:param k: proportional coefficient

:param Td: differential coefficient

:param Tu: integral coefficient

:return:

"""

self.k = k

self.Td = Td

self.Tu = Tu

def Prop_reg(self):

"""

definition for calculating transmission function of propotrional

regulator

:return: transmission function

"""

w = tf([0, self.k], [0, 1])

print(w)

return w

def PID_reg(self):

"""

definition for calculating transmission function of complex regulator

:return: transmission function

"""

w1 = tf([0, self.k], [0, 1])

w2 = tf([self.Td, 0], [0, 1])

w3 = tf([0, 1], [self.Tu, 0])

w = parallel(w1, w2, w3)

print(w)

return w

Scheme.py

from control import *

from src.Lab3.Regulator import Regulator_body

class Scheme_body:

def __init__(self, inits=[20, 14, 5, 7, 1, 5], regs_w=Regulator_body().Prop_reg()):

"""

:param inits: matrix of initial parameters

:param regs_w: transmittion function of regulator

"""

self.init = inits

# unchanging parameter

self.regs_w = regs_w

def get_initial_parameters(self):

"""

just getter of initial pams

:return: initial pams list

"""

return self.init

def get_regulator_function(self):

"""

getter of actual inputted regulator gear function

:return: regulator gear function

"""

return self.regs_w

def get_scheme_solving(self):

"""

same as finish_chain but for unlocked CSU

:param init: gives a freedom in changing of pams

:return: w6 is a finished chain

"""

w0 = tf(1,1)

compW1 = [[self.init[1], 1], [self.init[5], 1]]

w1 = tf(compW1[0], compW1[1])

compW2 = [[1], [self.init[2], 1]]

w2 = tf(compW2[0], compW2[1])

compW3 = [[0.05 * self.init[4], 1], [0.05 * self.init[2], 1]]

w3 = tf(compW3[0], compW3[1])

compW4 = [self.init[0], [self.init[3], 1]]

w4 = tf(compW4[0], compW4[1])

w5 = series(w2, w3, w4, w1, self.regs_w)

w6 = feedback(w5, w0, -1)

return w6

Analyzer.py

from math import inf, log10, degrees

from control import *

from control.matlab import step, pzmap, bode

from numpy.ma import arctan, mean

from mpmath import pi, exp

import matplotlib.pyplot as plt

from src.Lab3.Scheme import Scheme_body

"""

Class let work with transition function(get_trans_func), analyzing of poles(get_poles_analyze),

godoghraph plotting(get_godoghraph)

"""

class Regulator_analyzer:

def __init__(self, w_f=Scheme_body()):

self.w = w_f.get_scheme_solving()

self.t = np.linspace(0, stop=50, num=1000)

def get_trans_func(self):

"""

definition for calculating and printing step function

:return:

"""

key_koleb = 0

key_reg = 0

key_per = 0

counter = 0

vr_reg = inf

t_vr_reg = 0

print(self.w)

y1, t1 = step(self.w, self.t)

# print(y1[-1])

# print(max(y1))

maxis = max(y1)

last = y1[-1]

perereg = (maxis - last) / last * 100

print("*" * 20, "\n"

"Перерегулирование составляет:"+ str(perereg) + " %")

if perereg > 27:

print("Полученная величина выше оптимальной области регулирования")

key_per = -1

elif perereg < 10:

print("Полученная величина ниже оптимальной области регулирования")

key_per = 1

else:

print("Отлично")

y2 = list(y1)

y3 = list(y1)

print("*" * 20, "\n"

"Величина: " + str(max(y2)) + " и время достижения первого максимума: "

+ str(self.t[y2.index(max(y2))]))

del y2[0:y2.index(max(y2))]

del y2[0:y2.index(min(y2))]

step_zat = 1 - max(y2) / max(y1)

print("*" * 20, "\n"

"Степень затухания составляет: ", step_zat)

for i in range(len(y1)):

if 0.95 * last < y1[i] < 1.05 * last:

"""

counter - счетчик входящих в диапазон установившегося значения точек

устраняет вероятность ошибки попадания условия в нулевой промежуток колебательной

функции

"""

counter += 1

if counter == 20:

vr_reg = self.t[i]

t_vr_reg = i

print("*" * 20, "\n"

"Время регулирования: " + str(vr_reg) + " c")

break

else:  # функция еще не в установившемся значении

counter = 0

print("Полученная величина выше оптимальной области регулирования" if vr_reg > 17

else "Отлично")

if vr_reg > 17:

key_reg = -1

koleb = 0

"""грубый счетчик вершин"""

while True:

if max(y3) > 1.05 * last:

del y3[0:y3.index(max(y3))]

koleb += 1

else:

break

if 0.95 * last > min(y3):

del y3[0:y3.index(min(y3))]

else:

break

if koleb > 10:

break

print("*" * 20, "\n"

"Колебательность составляет: ", koleb, " вершин"

" или ", max(y2) / max(y1) * 100, "%")

if koleb > 2:

print("Полученная величина колебаний выше оптимальной области регулирования")

key_koleb = -1

else:

print("Отлично")

integro = 0

for i in range(0, t_vr_reg):

integro = integro + abs(y1[t_vr_reg] - y1[i]) * self.t[1]

print("*" * 20, "\n"

"Интеграл составил: ", integro)

# plt.plot(self.t, y1, "r")

# plt.title('Step Response')

# plt.ylabel('Amplitude  h(t)')

# plt.xlabel('Time(sec)')

# plt.grid(True)

# plt.show()

return [key_koleb, key_reg, key_per]

def get_poles_analyze(self, pole):

key_koleb = 0

key_reg = 0

key_per = 0

degree_max = 0

a = True

counter = 1

print("Полюса плоскости: ")

for i in pole:

if i.real >= 0:  # корень в левой полуплоскости

a = False

print("Полюс ", counter, " : ", i)

counter += 1

print("СИСТЕМА НЕ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ ПО УСТОЙЧИВОСТИ!" if not a else

"По критерию полюсов система устойчива")

vr_reg = 1.0 / abs(max(pole.real))

print("\nВремя регулирования: " + str(vr_reg))

print("Полученная величина выше оптимальной области регулирования" if vr_reg > 17

else "Отлично")

if vr_reg > 17:

key_reg = -1

for a in pole:

degree = arctan(abs(a.imag) / abs(a.real))

if (a.imag != 0) & (degree_max < degree):

degree_max = degree

print("*" * 20, "\n"

"Колебательность составляет: " + str(degree_max))

if degree_max >= 1.57:

print("Колебательность выше оптимального диапазона")

key_koleb = -1

perereg = exp(- pi / degree_max) * 100

print("*" * 20, "\n"

"Перерегулирование: " + str(perereg) + " %")

if perereg > 27:

print("Полученная величина выше оптимальной области регулирования")

key_per = -1

elif perereg < 10:

print("Полученная величина ниже оптимальной области регулирования")

key_per = 1

else:

print("Отлично")

step_zat = 1 - exp(- 2 * pi / degree_max)

print("*" * 20, "\n"

"Степень затухания: " + str(step_zat))

# plt.title('Graph of poles')

# plt.plot()

# plt.show()

return [key_koleb, key_reg, key_per]

def get_bode_func(self):

"""

analyzing parameters and plotting "AFC" and "LAFC"

:return:

"""

key_koleb = 0

key_reg = 0

key_phase = 0

key_mag = 0

mag, phase, omega = bode(self.w, dB=False)

M = max(mag) / mag[0]

print("Показатель колебательности M: " + str(M))

if M > 1.5:

print("Степень затухания выше оптимального регулировочного диапазона")

key_koleb = -1

elif M < 1.1:

print("Степень затухания ниже оптимального регулировочного диапазона")

key_koleb = 1

c = []

# c = [i for i in range(1, len(mag)) if mag[0] - 0.1 < mag[i] < mag[0] + 0.1]

for i in range(1, len(mag)):

if mag[0] - 0.1 < mag[i] < mag[0] + 0.1:

c.append(i)

vr_reg = 2 * 2 * pi / omega[c[-1]]

print("Время регулирования: ", str(vr_reg))

if vr_reg > 17:

print("Полученная величина выше оптимальной области регулирования")

key_reg = -1

else:

print("Отлично")

# plt.title("Frequency Response", y=2.2)

# plt.plot()

# plt.show()

mag, phase, omega = bode(self.w, dB=True)

mag = [20 * log10(i) for i in mag]

mag1 = list(mag)

for i in range(0, mag1.index(max(mag1))):

mag1[i] = inf

phase = [degrees(i) for i in phase]

phase1 = list(phase)

for i in range(phase1.index(min(phase1)), len(phase1)):

phase1[i] = -inf

a = []

b = []

for i in range(len(mag1)):

if -5 < mag1[i] < 5 and len(a) <= 1:

a.append(i)

if -190 < phase1[i] < -170 and len(b) <= 1:

b.append(i)

if a:

zap_a = phase[int(round(mean(a)))] + 180

print("*" * 20, "\n"

"Запас по фазе: " + str(zap_a))

if zap_a <= 0:

print("Запаса по фазе недостаточно")

key_phase = 1

else:

print("Запас достаточен")

else:

print("Запаса по фазе недостаточно")

key_phase = 1

if b:

print(b)

zap_b = - mag[int(round(mean(b)))]

print("*" * 20, "\n"

"Запас по амплитуде: " + str(zap_b))

if zap_b <= 0:

print("Запаса по амплитуде недостаточно")

key_mag = 1

else:

print("Запас достаточен")

else:

print("Запаса по амплитуде недостаточно")

key_mag = 1

# plt.title("Frequency Response", y=2.2)

# plt.plot()

# plt.show()

return [key_koleb, key_reg, key_phase, key_mag]

def full_analyze(self):

k = []

print("\n", "*" * 40, "\n"

"STEP RESPONCE:\n")

k.extend(self.get_trans_func())

print("\n", "*" * 40, "\n"

"POLES ANALYZE:\n")

pole, zeros = pzmap(self.w)

if pole != []:

k.extend(self.get_poles_analyze(pole))

else:

print("Корней нет!!!")

print("\n", "*" * 40, "\n"

"BODE FUNCTION:\n")

k.extend(self.get_bode_func())

return k